福建片仔癀化妆品有限公司

全自动中封式覆膜机成套设备采购项目

比

选

文

件

（第二次比选）

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2021年08月

福建片仔癀化妆品有限公司

全自动中封式覆膜机成套设备采购项目公开比选公告

我司因生产需要，拟采购一套全自动中封式覆膜机成套设备，具体技术要求详见附件一、二。欢迎具备资质要求的单位参与比选。具体事项如下：

- 项目概况

1.1 比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

1.2 项目名称：全自动中封式覆膜机成套设备采购

1.3 项目内容：全自动中封式覆膜机成套设备

1.4本项目最高限价47万（含税），报价超过47万我司有权取消其参选资格

二、参选单位资格要求

2.1 具有合格有效的企业法人营业执照；

2.2 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3 保证提供的一切材料真实、有效；

2.4 本比选项目不接受联合体参选。

2.5提供法定代表人身份证复印件，若授权代表则提供授权委托书，法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章。

三、比选方式及方法

3.1 比选方式：公开比选

3.2 比选方法：本项目采用综合评分方式，得分最高者优先选为中选方。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件应打印，并盖参选单位的公章和法人签章，参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：参选文件（附比选一览表、资质证明文件、近期业绩或案例、交货期、售后服务承诺书、付款方式、有关图纸、提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件加盖公章等）以及根据比选文件要求参选人提交的资料；

4.1.4. 报价部分与其他资料请分别密封报送。

4.2 凡有意参加比选者，请于2021年 9月24日下午17：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司企管部

签收人员：黄女士

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

（1）未按比选文件要求进行密封的。

（2）未盖参选单位公章的，未经法人代表签章的。

（3）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的。

（4）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

（6）未按比选文件要求提供资料的。

4.4参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目。

4.5比选文件、选中人参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、保证金

5.1参选人应提交参选保证金作为参选的一部份，如在参选有效期内撤选或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收参选保证金，参选保证金为人民币5000元。

5.2参选人应以银行转账或电汇形式向我司提交参选保证金，并保证于2021年

9月24日16:00之前到达我公司指定账户上，我公司将以开户银行提供的参选

保证金到账时间为依据进行确认。参选保证金未按上述规定到达指定账户的参

选文件将被拒绝。我公司名称：福建片仔癀化妆品有限公司，开户银行：福建

漳州市工行龙江支行，账号1409020109001044306。

5.3参选人的参选保证金，将在评选后5个工作日内予以退还（不加计利息）。中选人的参选保证金不予退还，作为履约保证金的一部分。制作参选文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的参选保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成参选保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

5.4.被选中人于选中通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订设备购销合同；并在合同签订前交纳履约保证金，履约保证金为2万元（在参选保证金的基础上补齐），逾期不办理，当作自动弃权，参选保证金我公司不予退还，我公司将另选中选人。履约保证金退还时间为设备安装完成、验收合格后7个工作日内，参选人应出具《退回保证金说明函》及清晰准确的参选保证金缴款凭证、履约保证金缴款凭证复印件加盖公章。

六.付款方式

6.1. 合同签订后，我公司支付合同总金额的30%作为预付款，设备全部到达我公司，安装完毕、验收合格，收到中选方全额13%增值税专用发票后，再支付合同总金额的60%，合同总金额的10%作为质保金，待质保期满后支付

6.2.设备安装调试、验收合格后满壹年，比选人在柒个工作日内一次性支付10%质保金。

七、交货期：合同签订之日起 25个工作日内交货，安装调试期5个工作日。

八、比选程序

评审时间：比选截止期后 15 个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

九、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十、联系方式：

联系人：周先生 吴先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2021年 9月17日

附件一：

全自动中封式覆膜机成套设备技术要求

1.生产能力需求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装速度：每分钟8-10包，以附件二中的产品为例。 | ▲ |
|  | 设备稼动率不低于90% 稼动率= 连续5个班次合格品数量/连续5个班次时间*理论设备速度 | ▲ |

### 2.生产工艺需求：

| 序号 | 要求内容 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备主要用于彩盒外包裹膜，设备操作更简单，动作柔和，使用体验好。可自动完成送膜、制袋、套盒、封口、切角、收缩等步骤，保证其封口线处于中间位置，热缩炉自动热缩，封口线细，适合POF膜。热收缩包装效果美观、光滑，无需人员操作 | ▲ |
|  | 覆膜彩盒尺寸范围 长L：100mm-220mm,宽W：70mm-220mm,高H30mm-100mm。 | ▲ |
|  | 包装机进料带面至地面高度750mm，正负25mm，适配前端流水线高度；出料带面至地面高度850mm，正负25mm，适配热缩炉高度。 | ▲ |
|  | 包装效果：包装后的产品经过中封覆膜外观精美，覆膜表面无气泡、无皱褶、无穿孔、平滑规整，保障产品在储运过程中不受损坏。 | ▲ |
|  | 设备设计、布局合理、性能优越、技术先进、高效节能、安全可靠、维修方便。 |  |
|  | 与产品接触的零部件，均需做防锈处理，表面毛刺处理，防止刮伤产品盒；设备其余零件均需做倒角和镀层表面处理。 |  |
|  | 设备标准零部件均需采用自动化行业常用品牌，例如：HIWIN线规、丝杆，AIRTAC气缸，OMRON、Panasonic光电开关等。 |  |
|  | 设备切刀采用SKD11材质，调质处理，表面镀进口耐高温铁氟龙，长久使用铁氟龙不脱落，使用寿命大于1年。衬板采用镶嵌耐高温胶条，胶条回弹性好、抗撕裂性能强，且胶条便于更换。 | ▲ |
|  | 设备控制系统关键部件采用西门子PLC、西门子通信模块、西门子伺服马达及西门子触摸屏等进口先进控制元件，性能可靠。 | ▲ |
|  | 设备能快速切换产品，切换不同尺寸的产品盒尽量不更换夹具；设备设置有产品生产参数，便于保存和调用。 |  |
|  | 设备机械调整部分均需采用丝杆+线规+刻度尺的调整方式，便于快速调节。 | ▲ |
|  | 设备POF上料机构采用气涨轴来固定POF料卷，方便上料。 | ▲ |
|  | 设备产品盒采用机械式搬运的方式，稳定可靠。 | ▲ |
|  | 设备人机交互界面，需显示当前生产的机器运行速度、累计产量（可清零）、温度显示，故障报警等。 |  |
|  | 整设备操作权限分级管理，至少分三级，即操作员、工程师、管理员，可设置相应权限密码。 |  |
|  | 设备POF膜角切废料需集中收集，且便于处理，防止在设备内乱飞。 | ▲ |
|  | 设备安全门需采用OMRON门磁开关和三角门锁，设备正常生产中，开门停机报警。 | ▲ |
|  | 设备有安全隐患的地方需张贴安全提示标贴。 |  |
|  | 设备前后均需设置急停按钮，且安装在操作人便于操作的位置。设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 |  |
|  | 设备在最高速运行时的运行噪音小于85分贝 |  |
|  | 设备电气箱，接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 |  |
|  | 停电时，保证所有设备的机器转动部件立即停止，以保护人员安全，不会造成对设备的损坏，同时应不损坏产品质量。 |  |
|  | 设备在停电、停气时应保持安全状态，即当停电以及再次来电时设备不会由断开状态自动重新启动。 |  |
|  | 高温部位及传动部位有防护装置及明显的安全警示标识。 |  |
|  | 日常维护中要确保操作工不会暴露在危险环境下。设备内外不能有锋利的边缘，以防止伤害到操作人员。 所有旋转部件或易造成伤害的部位均加有防护罩保护。各危险区域要有醒目的警示标识。 |  |
|  | 热收缩炉发热源采用不锈钢散热片发热管 |  |
|  | 热收缩炉电气元件采用“OMRON” 、"HONEYWEII”、 “TEND”、 “施耐德”、 “SICK"等 |  |
|  | 热收缩炉温度控制采用“"ORMON" 数显温控仪和进口热敏感应控制，温度范围0- -- -250C |  |
|  | 热收缩炉采用风道系统，使产品受热均匀 |  |
|  | 热收缩炉电机马达采用国内知名品牌：上海“欧特” 台湾“鑫台创”或同等以上质量品牌。 |  |
|  | 热收缩炉输送系统采用直径10mm的实心快削钢加工表面镀锌处理 |  |
|  | 热收缩炉外层板采用普通碳钢钢板经折弯，表面喷塑处理 |  |
|  | 热收缩炉收缩炉尺寸≥L1500xW500xH300mm |  |
|  | 电源：AC220/380±5%V；三相五线；50Hz； |  |
|  | 验收要求：实际稳定运行速度可达8包/分钟； 产品包装品质要求： 1.封切线位置偏移棱线位置不超过2mm。 2.封切线直线度不超过对应棱边尺寸10%。 3.四角褶皱区域，以顶点为中心，不超过半径5mm圆周范围。 4.无破孔 5.非包材原因成品合格率≥99% 合格率=生产合格数量/生产总数量*100%； | ▲ |
|  | 1、设备使用中有可能直接接触产品的或因设备故障、部件破损以及其他原因能够导致与产品相接触的润滑油，必须是无毒的。 2、减速机内的润滑油依厂方设计要求，但应确保不能泄漏。厂方提供首次加入的润滑油，加入量满足设备要求。添加润滑油前彻底清洗油箱。 |  |
|  | 培训要求：负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 |  |
|  | 保修要求：本机保修期限1年；有效日期为设备验收合格之日起计，紧急维修需要在24小时内到现场。 | ▲ |
|  | 整机（外观、触控屏程序等）必须有厂家标志 |  |

### 3.功能及技术参数需求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 人机界面语言，采用中文。 |  |
|  | 人机界面操作在设备外部； |  |
|  | 设备上部有安全防护罩并配备开门停机功能； |  |
|  | 设备传动件点检标准及要求，设备传动平面图至原理图 |  |
|  | 工作气压0.4-0.6MPa范围内。 |  |
|  | 电线的两端都要有线号，线号和图纸上的相一致。 |  |
|  | 气动阀和气动制元件配置、气动隔膜阀、应采用国际知名品牌， |  |

### 4.设备清洁/消毒/灭菌需求

| 序号 | 要求内容 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备所有直接接触物料的不锈钢表面均须作镜面抛光处理，内表面粗糙度小于0.4，应拆卸方便，易于清洗。 |  |
|  | 设备内外表面所有凹凸部件应全部采用圆弧过渡，保证无死角。 |  |
|  | 设备防护罩及需经常拆卸部件采用快装联接，便于部件维护操作，需要配有主动联锁装置。 |  |
|  | 提供拆卸方法、安装顺序，及必备的专用工具 |  |
|  | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 |  |
|  | 设备结构合理，密封良好，应能保证物料与传动部件互不产生污染等。 |  |
|  | 设备必须设计有自动运行模式和手动运行模式。 |  |
|  | 设备必须牢固的固定，管道、容器、储罐要标明流向和内部介质。 |  |
|  | 设备的不锈钢外罩做不锈钢拉丝处理，设备表面及安全门罩不能产生晃眼反光。 |  |

### 5.公用系统需求

| 序号 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 变频器、触摸屏、PLC控制器采用西门子或同等以上质量品牌，PLC系统配备网络接口并支持OPC通讯协议，提供IO点表，其余电气元件采用国际知名品牌。 | ▲ |
|  | 控制柜及操控按钮等电控装置应密封良好并有排风装置，能有效阻止灰尘、水和湿气进入。 |  |
|  | 采用HMI有中文显示，所有工艺参数可以设定、显示、记录和存储。电柜防护等级IP54。 |  |
|  | 断电时，机器立即停稳，以保护操作工、设备和产品。恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。运行过程出现意外停机，数据或配置参数的不会丢失。 |  |
|  | 系统应具有诊断功能以识别和阐述故障，屏幕显示导致设备停机的故障，系统可记录储存故障信息。 |  |
|  | 设备具有自动运行模式和半自动/手动运行模式，可以根据用户需要灵活切换，方便调试维修。 |  |
|  | 整线设备配有电源包含装置，当电源电压波动超出设定范围，会损耗控制原件时，设备会自动切断电源，避免控制原件的损坏。 |  |
|  | 电气线路密闭布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。 |  |
|  | 所有供电，供气线路都应通过数字、字母等进行标识，须将线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。电气面板和部件的铭牌标签应与技术文件相一致，铭牌应永久性地附在所参考的表面上。 |  |
|  | 设备的外露电缆或辅助管线应配备洁净套管。 |  |
|  | 线路应密闭在接线槽内，设计时应考虑应密闭化管道化，防水性易清洁。 |  |
|  | 所有的部件应根据部件制造厂家的建议进行接地。 |  |
|  | 仪器仪表应选用国际知名品牌，应提供有资质的检验合格证。 |  |
|  | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 |  |
|  | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 |  |

### 6.环境与安全需求

| 序号 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |  |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数，并配有中文说明。 |  |
|  | 设备前后操作人员频繁出现的位置设有紧急停机按钮，以便异常情况切断设备运转；恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能自动开启。 |  |
|  | 安全防护装置不能带有对人造成伤害的锐边、尖头、夹角，必要时需进行警示。 |  |
|  | 设备应配急停开关，且数量、安装位置、型号和配线符合GB16754-1997《机械安全 急停设计原则》（注：所有的急停开关应为黄色背景－红色蘑菇头）。 |  |
|  | 设备应配有启动控制器，不会自动重启，只有通过复位按钮或启动按钮作用后方可启动设备，控制器必须容易辨识和不易误触动。 |  |
|  | 设备的永久性带电线路、接线端子以及大于50V AC 和75V DC的端子均进行适当遮盖。 |  |
|  | 设备的核心转动部件的转向和转速应当被标识。 |  |
|  | 设备配有点动模式，单按钮点动设备运行时，设备运动部件都有防护装置保护，即打开防护罩无法执行点动操作，关闭防护罩后方可执行点动操作。 |  |
|  | 设备的电源开关具备断能上锁功能。 |  |
|  | 转动部位有明显的警示标识。 |  |
|  | 主传动机构在封闭的箱体内，润滑系统不对外界产生污染，同时所有润滑点均不得对物料造成任何污染。 |  |
|  | 温度超过60℃的易烫伤部位、易产生机械伤害贴警告条，且应有适当材料或装置保护，不得裸露。 |  |

### 7. 文件需求

| 序号 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件/图纸 |  |
|  | 设备附带文件资料 - 合格证； - 操作说明书 |  |

# 8.术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求说明 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

# 附件二

产品尺寸：长168*宽112*高75mm